Digitālie mērījumi.

- Atver datorprogrammu Scion Image.

- Atver attēlu ar objektīva mikrometru, palielinājums x 20 un atver pirmo attēlu ar šūnām.

- Programmā aktivē Analyse/Set Scale un izvēlas pikseļus.

- Atrod sadaļu Analyse/Options un izvēlas garumu.

- Ar līnijas palīdzību izmēra iedaļas vērtību pikseļos. Mērījumu atkārto 3 reizes.

- Atver tabulu: Analyse/Show results.

- Aprēķina vidējo garumu.

- Programmā aktivē Analyse/Set Scale, izvēlas mikrometrus un ieraksta pikseļu skaita attiecību pret mikrometriem. Viena objektīva mikrometra iedaļa atbilst 10 mikrometriem.

- Mēra 20 brīvi izvēlētu šūnu garumus un platumus. Tas ir, iezīmē mērāmo šūnu un aktivē “Analyze/Measure”.

- Iegūtos rezultātus pārkopē “Edit/Copy measurements” uz datorprogrammu Excel un noglabā.