Praktiskais darbs

Gaismas mikroskopa uzbūve un tā izmantošana šūnu struktūras pētījumos

#### DARBA UZDEVUMI

1. Iepazīties ar apgaismojuma regulēšanas metodēm;

a) gaismas filtri;

b) projektors;

c) apgaismojuma iestādīšana caurejošai gaismai;

d) eļļas imersijas objektīva izmantošana.

2. Apskatīt un uzzīmēt šūnas un to struktūrelementus:

- nervu šūna;

- gludo muskuļu šūnas;

- centrosoma un ahromatīna vārpsta askarīdijas šūnās;

- jūras cūciņas spermatozoīdi.

3. Salīdzināt pastāvīgos preparātus.

4. Pagatavot, apskatīt, uzzīmēt un aprakstīt mikroskopisko preparātu.

#### DARBA GAITA

2. darba uzdevums.

Uz mikroskopa galdiņa novieto pastāvīgo preparātu.

Grozot galdiņa skrūves, novieto objektu redzes lauka centrā. Objektīvu revolveri pagriež tā, lai objektu varētu apskatīt ar objektīvu, kurš palielina 10 reizes.

Iestāda attēla asumu ar mikroskrūves un makroskrūves palīdzību.

Pārslēdz objektīvu, kas palielina 25 reizes.

Iestāda asumu ar mikroskrūves palīdzību.

Nepieciešamības gadījumā pārslēdz objektīvu, kas palielina 40 reizes.

Apskata preparātu.

Parāda pasniedzējam mikroskopa redzes lauka centrā novietotu meklējamo objektu.

Shematiski uzzīmē redzamos objektus.

Ar okulāra mikrometra palīdzību izmēra mērogu raksturojošo skalu (okulāra mikrometra vienībās).

Pieraksta preparāta nosaukumu, izmantoto palielinājumu un uzzīmē skalu.

Zīmējumā atzīmē un pieraksta redzamo sastāvdaļu nosaukumus.

Vārdiski apraksta redzamās sastāvdaļas.

Paraugs

| Palielinājums: x 250 2. 1. 0,5 vienības - citoplazma - kodols | Novērojumi Šūnām ir elipsveida forma. Lielu daļu no šūnas aizņem bezkrāsaina citoplazma. Visās šūnās novērojami lieli sarkani kodoli. |
| --- | --- |

#### Jautājums

Kurai no attēlotajām figūrām ir lielāks garums? Cik reizes?

| Palielinājums: x 250 0,5 vienības | Palielinājums: x 500 2 vienības |
| --- | --- |

3. darba uzdevums.

Salīdzina visu redzēto šūnu lielumus un novērotās sastāvdaļas. Kas ir līdzīgs un kas ir atšķirīgs?

4. darba uzdevums.

1) Izmantojot žileti, nogriezt 4 plānus vaska puķes lapas šķērsgriezumus, 4 gargriezumus un novietot uz priekšmetstikliņa.

2) Uz griezumiem uzpilināt 1-2 pilienus acetoetanola un pārsegt ar segstikliņu, turēt 5 min.

3) Slīpi novietotam priekšmetstikliņam izskalot acetoetanolu. Segstikliņa augšmalā pakāpeniski pilina nelielus ūdens pilienus, bet apakšmalā ar filtrpapīru atsūc šķīdumu.

4) Ūdeni aizvieto ar metilēnzilā šķīdumu un krāso 3 min.

5) Pēc iepriekš aprakstītās metodes izskalo metilēnzilā šķīdumu.

6) Preparātu apskata gaismas mikroskopā. Uzzīmē šūnas, atzīmējot šūnas sieniņas, kodolus, hloroplastus un vakuolas.

7) Jāapraksta iegūtā preparāta kvalitāte: griezuma biezums, krāsojums, iespējamie trūkumu rašanās cēloņi, trūkumu novēršanas veidi.

PRAKTISKAJĀ DARBĀ TIKS NOVĒRTĒTS:

Zīmējumu un aprakstīto novērojumu kvalitāte: 0-3 punkti.

Pastāvīgo preparātu salīdzinājums (analīze): 0-3 punkti.

Preparāta kvalitāte: 0-3 punkti.

Pašu gatavoto preparātu kvalitātes novērtējums un problēmas, kas radušās, izmantojot iepriekš aprakstīto metodi: 0-3 punkti.

Kopā 12 punkti.