Upju un ezeru ekoloģiskie tipi

Upju ekoloģiskie tipi

	Sateces baseina laukums
	Kritums (1-3 km garā posmā)
	Tips
	Tipa raksturojums

	Mazs (< 100 km2)
	Liels (> 1m/km)
	1. tips

Ritrāla tipa mazā upe
	Upe ir sekla, straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts,

grants un akmeņi

	Mazs (< 100 km2)
	Mazs (< 1m/km)
	2. tips

Potamāla tipa maza upe
	Upe ir sekla, straumes ātrums mazāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts, kas ir klāta ar organiskas

izcelsmes detrītu un dūņām

	Vidēji liels (100-1000 km2)
	Liels (> 1m/km)
	3. tips

Ritrāla tipa vidēja upe
	Upe ir vidēji dziļa, straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts, grants un akmeņi

	Vidēji liels (100-1000 km2)
	Mazs (< 1m/km)
	4. tips 

Potamāla tipa vidēja upe
	Upe ir vidēji dziļa, straumes ātrums mazāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts, kas ir klāta ar organiskas izcelsmes detrītu un dūņām

	Liels (> 1000 km2)
	Liels (> 1m/km)
	5. tips

Ritrāla tipa liela upe
	Upe ir dziļa, straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts, grants un akmeņi

	Liels (> 1000 km2)
	Mazs (< 1m/km)
	6. tips

Potamāla tipa liela upe
	Upe ir dziļa, straumes ātrums mazāks par 0,2 m/s. Gultnes substrātu veido smilts, kas ir klāta ar organiskas

izcelsmes detrītu un dūņām


Ezeru ekoloģiskie tipi

	Nr
	Vidējais dziļums
	Ūdens cietība
	Krāsainība
	Tips

	1.
	Ļoti sekls (< 2m)
	Cietūdens (> 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	2.
	Ļoti sekls (< 2m)
	Cietūdens (> 165 mkS/cm)
	Polihumozs (> 80 Pt-Co)
	Ļoti sekls brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	3.
	Ļoti sekls (< 2m)
	Mīkstūdens (< 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	4.
	Ļoti sekls (< 2m)
	Mīkstūdens (< 165 mkS/cm)
	Polihumozs (> 80 Pt-Co)
	Ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	5.
	Sekls (2-9 m)
	Cietūdens (> 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Sekls dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	6.
	Sekls (2-9 m)
	Cietūdens (> 165 mkS/cm)
	Polihumozs (> 80 Pt-Co)
	Sekls brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	7.
	Sekls (2-9 m)
	Mīkstūdens (< 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	8.
	Sekls (2-9 m)
	Mīkstūdens (< 165 mkS/cm)
	Polihumozs (> 80 Pt-Co)
	Sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	9.
	Dziļš (> 9 m)
	Cietūdens (> 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Dziļš dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	10.
	Dziļš (> 9 m)
	Mīkstūdens (< 165 mkS/cm)
	Oligohumozs (< 80 Pt-Co)
	Dziļš dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību


Upju kvalitātes klases

1. tips Ritrāla tipa maza upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>8
	6,0 - 8,0
	4,0 - 6,0
	2,0 - 4,0
	<2

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 2,5
	2,5 – 3,0
	3,0 – 3,5
	> 3,5

	N/NH4
	0,09
	0,09 - 0,12
	0,12 – 0,15
	0,15 – 0,18
	> 0,18

	Nkop
	< 1,5
	1,5 - 2,0
	2,0 – 2,5
	2,5 – 3,0
	>3,0

	Pkop
	<0,04
	0,04 – 0,065
	0,065 – 0,090
	0,090– 0,115
	> 0,115

	Saprobitātes indekss
	<1,8
	1,8-2,0
	2,0-2,3
	2,3-2,7
	>2,7


2. tips Potomāla tipa maza upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>7
	5,0 - 7,0
	3,0 - 5,0
	1,0 - 3,0
	<1

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 3,0
	3,0 – 4,0
	4,0 – 5,0
	> 5,0

	N/NH4
	<0,1
	0,1 - 0,16
	0,16 – 0,24
	0,24 – 0,32
	> 0,32

	Nkop
	< 1,5
	1,5 – 2,5
	2,5 – 3,5
	3,5 – 4,5
	>4,5

	Pkop
	<0,045
	0,045 – 0,090
	0,090 – 0,135
	0,135 – 0,180
	> 0,180

	Saprobitātes indekss
	<2,0
	2,0-2,3
	2,3-2,7
	2,7-3,0
	>3,0


3. tips Ritrāla tipa vidēja upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>8
	6,0 - 8,0
	4,0 - 6,0
	2,0 - 4,0
	<2

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 2,5
	2,5 – 3,0
	3,0 – 3,5
	> 3,5

	N/NH4
	<0,09
	0,09 - 0,12
	0,12 – 0,15
	0,15 – 0,18
	> 0,18

	Nkop
	< 1,8
	1,8 - 2,3
	2,3 – 2,8
	2,8 – 3,3
	>3,3

	Pkop
	<0,05
	0,05 – 0,075
	0,075 – 0,100
	0,100– 0,125
	> 0,125

	Saprobitātes indekss
	<1,8
	1,8-2,0
	2,0-2,3
	2,3-2,7
	>2,7


4. tips Potomāla tipa vidēja upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>7
	7,0 - 5,0
	3,0 - 5,0
	3,0 - 1,0
	<1

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 3,0
	3,0 – 4,0
	4,0 – 5,0
	> 5,0

	N/NH4
	<0,16
	0,16 – 0,24
	0,24 – 0,32
	0,32-0,40
	>0,40

	Nkop
	< 2
	2,0 – 3,0
	3,0 – 4,0
	4,0 – 5,0
	>5,0

	Pkop
	<0,06
	0,06 – 0,090
	0,090 – 0,135
	0,135 – 0,180
	> 0,180

	Saprobitātes indekss
	<2,0
	2,0-2,3
	2,3-2,7
	2,7-3,0
	>3,0


5. tips Ritrāla tipa liela upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>8
	6,0 - 8,0
	4,0 - 6,0
	2,0 - 4,0
	<2

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 2,5
	2,5 – 3,0
	3,0 – 3,5
	> 3,5

	N/NH4
	0,09
	0,09 - 0,12
	0,12 – 0,15
	0,15 – 0,18
	> 0,18

	Nkop
	1,8
	1,8 - 2,8
	2,8 - 3,8
	3,8 - 4,8
	>4,8

	Pkop
	<0,04
	0,04 – 0,065
	0,065 – 0,090
	0,090– 0,115
	> 0,115

	Saprobitātes indekss
	<2,0
	2,0-2,3
	2,3-2,7
	2,7-3,0
	>3,0


6. tips Potomāla tipa liela upe

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Vid. O2
	>7
	5,0 - 7,0
	3,0 - 5,0
	1,0 - 3,0
	<1

	BSP5
	<2,0
	2,0 – 3,0
	3,0 – 4,0
	4,0 – 5,0
	> 5,0

	N/NH4
	< 0,1
	0,1 - 0,16
	0,16 – 0,24
	0,24 – 0,32
	> 0,32

	Nkop
	< 1,8
	1,8 – 2,8
	2,8 – 3,8
	3,8 – 4,8
	>4,8

	Pkop
	<0,045
	0,045 – 0,090
	0,090 – 0,135
	0,135 – 0,180
	> 0,180

	Saprobitātes indekss
	<2,25
	2,25-2,5
	2,5-2,75
	2,75-3,0
	>3


Ezeru kvalitātes klases

1. tips Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,025
	0,025-0,050
	0,05-0,075
	0,075-0,100
	>0,100

	Nkop, mg/l
	<1
	1-1,5
	1,5-2
	2-2,5
	>2,5

	Hlorofils, µg/l
	<7
	7-20
	20-40
	40-60
	>60

	Seki, m
	gr. >vid.dz.
	1,5-2,2. >vid. dz
	1-1,5
	0,5-1
	<0,5

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-2,5
	2,5-5,0
	5,0-10,0
	>10


2. tips Ļoti sekls brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,025
	0,025-0,050
	0,05-0,075
	0,075-0,100
	>0,100

	Nkop, mg/l
	<1
	1-1,5
	1,5-2
	2-2,5
	>2,5

	Hlorofils, µg/l
	<7
	7-20
	20-40
	40-60
	>60

	Seki, m
	neder, jo augsta krāsainība

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-2,5
	2,5-5,0
	5,0-10,0
	>10


3. tips Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,025
	0,025-0,050
	0,05-0,075
	0,075-0,100
	>0,100

	Nkop, mg/l
	<1
	1-1,5
	1,5-2
	2-2,5
	>2,5

	Hlorofils, µg/l
	<7
	7-20
	20-40
	40-60
	>60

	Seki, m
	gr. >vid.dz.
	1,5-2,2 >vid. dz
	1-1,5
	0,5-1
	<0,5

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-2,5
	2,5-5,0
	5,0-10,0
	>10


4. tips Ļoti sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,025
	0,025-0,050
	0,05-0,075
	0,075-0,100
	>0,100

	Nkop, mg/l
	<1
	1-1,5
	1,5-2
	2-2,5
	>2,5

	Hlorofils, µg/l
	<7
	7-20
	20-40
	40-60
	>60

	Seki, m
	neder, jo augsta krāsainība

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-2,5
	2,5-5,0
	5,0-10,0
	>10


5. tips Sekls dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,02
	0,02-0,045
	0,045-0,07
	0,07-0,095
	>0,095

	Nkop, mg/l
	<0,5
	0,5-1
	1-1,5
	1,5-2
	>2

	Hlorofils, µg/l
	<7
	7-15
	15-30
	30-50
	>50

	Seki, m
	>4
	4,0-2,0
	2,0-1,0
	1,0-0,5
	<0,5

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-1,5
	1,5-5
	5,0-10,0
	>10


6. tips Sekls brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,03
	0,03-0,055
	0,055-0,08
	0,08-0,105
	>0,105

	Nkop, mg/l
	<0,8
	0,8-1,3
	1,3-1,8
	1,8-2,3
	>2,3

	Hlorofils, µg/l
	<10
	10-20
	20-40
	40-60
	>60

	Seki, m
	neder, jo augsta krāsainība

	Fitoplanktons, mg/l
	<1
	1-2,5
	2,5-5,0
	5,0-10,0
	>10


7. tips Sekls dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,015
	0,015-0,035
	0,035-0,055
	0,055-0,075
	>0,075

	Nkop, mg/l
	<0,5
	0,5-1
	1-1,5
	1,5-2
	>2

	Hlorofils, µg/l
	<5
	5-10
	10-20
	20-40
	>40

	Seki, m
	>4,5
	4,5-2,5
	2,5-1,5
	1,5-1
	<1

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,3
	0,3-1
	1,0-3,0
	3,0-5,0
	>5


8. tips Sekls brūnūdens ezers ar zemu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,0225
	0,0225-0,045
	0,045-0,0675
	0,0675-0,09
	>0,09

	Nkop, mg/l
	<0,65
	0,65-1,15
	1,15-1,65
	1,65-2,15
	>2,15

	Hlorofils, µg/l
	<5
	5-12,5
	12,5-22,5
	22,5-37,5
	>37,5

	Seki, m
	neder, jo augsta krāsainība

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,64
	0,64-1,75
	1,75-4,0
	4,0-7,5
	>7,5


9. tips Dziļš dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību

	
	Augsta
	Laba
	Vidēja
	Slikta
	Ļoti slikta

	Pkop, mg/l
	<0,02
	0,02-0,04
	0,04-0,06
	0,06-0,08
	>0,08

	Nkop, mg/l
	<0,5
	0,5-1
	1-1,5
	1,5-2
	>2

	Hlorofils, µg/l
	<5
	5-15
	15-25
	25-35
	>35

	Seki, m
	>4,5
	4,5-3
	3-1,5
	1,5-0,7
	<0,7

	Fitoplanktons, mg/l
	<0,5
	0,5-1,5
	1,5-5
	5-7,5
	>7,5


Piezīme: 10.ekoloģiskā tipa ezeri (Dziļš brūnūdens ezers ar augstu ūdens cietību) Latvijā nav noteikti 

PAGE  
4

